Инструкция по эксплуатации контроллера R-N60/75/150 EN

======== Содержание ========

1. Общая информация ……………………………………………………………………….…3

1.1 Свойства ………………………………………………………………………………...3

2. Информация о контроллере ………………………………………………………………..3

2.1 Артикул и название ……………………………………………………………………3

2.2 Технические характеристики ………………………………………………………...3

2.3. Общий вид ……………………………………………………………………………..4

2.4. Контактный вход и выход ……………………………………………………………5

3. Меры предосторожности при установке ………………………………………………….6

3.1 Меры предосторожности относительно безопасности ………………………….6

3.2 Меры предосторожности для правильной эксплуатации ……………………….6

4. Проверка работы………………………………………………………………………………6

4.1. Перед включением электропитания ……………………………………………….6

4.2. Включение электропитания при первичной настройке………………………….6

4.3 Настройка с помощью переключателя режимов …………………………………7

5. Список значений настроек …………………………………………………………………..7

5.1 Настройка R/L & STROKE …………………………………………………………….7

5.2 Настройка SPEED & TIMER …………………………………………………………..7

5.3 Настройка FEELING ADJ ……………………………………………………………...8

5.4 Настройка SPECIAL FUNC …………………………………………………………...9

5.5 Настройка INPUT SET ………………………………………………………………...10

5.6 Настройка INPUT TYPE ……………………………………………………………….13

5.7 Настройка OUTPUT SET ….…………………………………………………………..14

5.8 Настройка OUTPUT TYPE ……………………………………………………………14

6. Список ошибок ………………………………………………………………………………..15

7. Сервисная информация …...........................................................................................17

8. Спецификация функций управления ………………………………………………………18

8.1 Режимы эксплуатации …………………………………………………………………18

8.2 Уровень приоритета входящих сигналов …………………………………………..18

8.3 Эксплуатация при срабатывании функции безопасного движения ……………19

8.4 Тест датчика безопасного движения ………………………………………………..20

9. Устранение неполадок ……………………………………………………………………….21

10. История изменений программного обеспечения ………..…………………………….22

11. Версия документа ……………………………………………………………………………22

Перед началом работы убедитесь, что вы внимательно прочитали данное руководство. Используйте данную продукцию с полным пониманием, чтобы обеспечить безопасное и комфортное применение.

В данной инструкции используются два символа, обозначающие информацию, чрезвычайно важную в отношении безопасности. Убедитесь, что вы ознакомились с инструкциями в данном руководстве.

| Символ | Возможная опасность |
| --- | --- |
|  | Смерть или серьезное увечье |
|  | Травма или повреждение |

Ссылки на документы:

4SS121004	Инструкция по эксплуатации автоматических раздвижных дверей с приводами Nabco DS-60/75/150S-EN

# Общая информация

Контроллер R-N60/75/150 EN предназначен для управления мотор-редукором DS-60/75/150 EN соответственно.

## Свойства

- При использовании переключателя программ (APS-N20) возможно применение различных вариантов настроек (скорость открытия / закрытия, функции, справочная информация, мониторинг и снятие ошибок и т.д.).

- Подключение и управление электрическим замком (EL-03L, EL-03U).

- Система связи CAN упрощает проводное соединение с переключателем программ (APS-N20), позволяя упростить установку, а также повысить надежность и безопасность устройства.

- Экологически чистые технологии, включая бессвинцовую пайку.

# Информация о контроллере R-N60/75/150 EN

## Артикул и название

| Артикул | Название |
| --- | --- |
| 5322-2183521-01 | R-N60 EN CONTROLLER CP |
| 5322-2183522-01 | R-N75 EN CONTROLLER CP |
| 5322-2183523-01 | R-N150 EN CONTROLLER CP |

## Технические характеристики

| Источник электропитания | Трансформатор DS-S-EN |
| --- | --- |
| Максимальный ход створок | 20 м |
| Скорость открытия / закрытия | 700 мм/с или менее (изменяемая величина) Заметка: показатель изменяется в зависимости от массы двери, механического сопротивления и т.п. |
| Выдаваемая мощность 12 В постоянного тока | Макс. 700 мА |
| Вход (x 6) | Контактный вход без напряжения |
| Выход (x 2) | Выход с открытым коллектором Номинальный ток 100 мА, Номинальное напряжение 36 В постоянного тока |

## Общий вид

A

B

Разъем мотор-редуктора

Разъем электрического замка (EL-03U, EL-03L)

Разъем трансформатора

Разъем переключателя режимов

Зажим защитного заземления

Сигнальный разъем 2

Сигнальный разъем 3

Сигнальный разъем 1

Патрон предохранителя

Светодиод

A

B

ВИД A													ВИД B

Рис. 2-1 Общий вид

## Сигнальные входы и выходы

Данный контроллер оснащен шестью входами и двумя выходами на сигнальных разъемах. Различные функции каждого входа и выхода могут быть выбраны при помощи переключателя режимов.

Таблица 2-1 Назначение сигнальных входов / выходов

| Разъем | № контакта | Описание | По умолчанию |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тип сигнала a/b | Функция |
| Сигнальный разъем 3 | 1 | 12 В пост. тока | - | - |
|  | 2 | Заземление | - | - |
|  | 3 | Вход 1 (S1,Port A) | a | Экстренное открытие |
|  | 4 | Вход 2 (S2,Port B) | a | Экстренное закрытие |
| Сигнальный разъем 1 | 1 | 12 В пост. тока | - | - |
|  | 2 | Заземление | - | - |
|  | 3 | Вход 3 (S3, Port C) | a | Сигнал активации от внутреннего сенсора |
|  | 4 | Вход 4 (S4, Port D) | b | Сигнал на безопасное закрытие от внутреннего сенсора (при включенном тесте сигнала обратной связи с сенсором) |
|  | 5 | Выход 1 (OUT1) | a | Тест сигнала обратной связи с сенсором |
| Сигнальный разъем 2 | 1 | 12 В пост. тока | - | - |
|  | 2 | Заземление | - | - |
|  | 3 | Вход 5 (S5, Port E) | a | Сигнал активации от внешнего сенсора |
|  | 4 | Вход 6 (S6, Port Z) | b | Сигнал на безопасное закрытие от внешнего сенсора (при включенном тесте сигнала обратной связи с сенсором) |
|  | 5 | Выход 2 (OUT2) | a | Тест сигнала обратной связи с сенсором |

Для уточнения деталей по поводу «Типов сигналов», см. разделы «5.5 Настройка INPUT SET» и «5.7 Настройка OUTPUT SET».

# Меры предосторожности при установке

## Меры предосторожности относительно безопасности

|  | Не разбирайте контроллер и не трогайте печатную плату, так как печатная плата внутри контроллера находится под высоким напряжением. |
| --- | --- |
|  | Обязательно подключите защитную клемму заземления контроллера двери с защитным заземляющим проводом от трансформатора DS-S-EN. |

## Меры предосторожности для правильной эксплуатации

Неправильная эксплуатация может привести к неисправности или, в худшем случае, повреждению контроллера или других устройств. Обязательно следуйте указанным инструкциям.

|  | В качестве источника электропитания используйте только трансформатор DS-S-EN. |
| --- | --- |
|  | Все входные цепи являются оптическими развязками. Подключайте только контакты без напряжения или стандартные выходы датчика (с открытым коллектором). |
|  | Кабель двигателя и кабель питания излучают электромагнитные помехи во время работы двигателя. Если сигнальный кабель, например, кабель сенсора располагаются рядом с ними, это может привести к неправильной работе устройства. Отделите сигнальный кабель от кабеля двигателя и кабеля питания. |
|  | Используйте реле с диодом, поглощающим перенапряжение, чтобы соединить кабель выходного сигнала. |

# Проверка работы

## Перед включением электропитания

- Проверьте, не касается ли проводка сенсора, мотор-редуктора и т.п. драйвера ремня,   кронштейна двери и т.д.

## Включение электропитания при первичной настройке

Настройте функцию «R/L hand & Stroke» при помощи переключателя режимов.

## Настройка при помощи переключателя режимов

Соедините переключатель режимов контроллером для изменения различных настроек.

# Список значений настроек

Вариант выбора, подсвеченный серым цветом, является вариантом по умолчанию для каждого из наименований.

## Настройка R/L & STROKE

Настройка R/L & STROKE отвечает за выбор направления вращения ведущего зубчатого вала привода (стороны открытия двери), и натройку полной/частичной стороны открытия.

| Наименование настройки | Варианты выбора | Описание |
| --- | --- | --- |
| R/L(B) | LEFT(BI PART) (левосторонняя или двустворчатая дверь) | Выбор стороны открытия двери. |
|  | RIGHT (правосторонняя дверь) |  |
| FULL STRK (Полное открытие) | START | Начинает определение полной ширины открытия двери. |
|  | CANCEL | Отменяет определение полной ширины открытия двери. |
| PARTIAL STRK (Частичное открытие) | START | Начинает определение частичной ширины открытия двери. |
|  | CANCEL | Отменяет определение частичной ширины открытия двери. |

## Настройка SPEED&TIMER

Настройка SPEED&TIMER определяет скорость открытия и закрытия двери, а также таймер открытия.

| Наименование настройки | Варианты выбора | Описание |
| --- | --- | --- |
| OP.SPEED (скорость открытия) | 100 – 700 мм/с (100mm/s, 200mm/s, 300mm/s, 400mms, 500mm/s, 600mm/s, 700mm/s) | Настройка скорости открытия двери. |
| CL.SPEED (скорость закрытия) | 100 - 700 мм/с (100mm/s, 200mm/s, 300mm/s, 400mms, 500mm/s, 600mm/s, 700mm/s) | Настройка скорости закрытия двери. |
| OP.TIMER (Таймер открытия) | 0 – 50с (0s, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s, 9s, 10s, 20s, 30s, 40s, 50s) | Настройка таймера открытия двери. При включенной настройке «Независимый от полного открытия таймер» отсчет начинается с момента полного открытия двери (время полного открытия двери). При выключенной настройке «Независимый от полного открытия таймер» отсчет начинается с момента начального сигнала. |
| =>FULL OP. (Полное открытие вне зависимости от таймера) | YES / NO | При выборе «YES» (да), дверь двигается до положения полной / частичной ширины открытия. При выборе «NO» (нет), даже если дверь еще открывается, она будет закрыта после истечения времени таймера закрытия. |

## Настройка FEELING ADJ

Настройка FEELING ADJ регулирует чувствительность.

| Наименование настройки | Варианты выбора | Описание |
| --- | --- | --- |
| ST.TORQUE (Начало движения) | 0 меньше ～ 7 больше (0 WEAK, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 STORONG) | Ускорение. Большее значение соответствует более быстрому ускорению. Если высокие, но узкие створки двери при разгоне подклинивают, установите меньшее значение. |
| B/R.TORQUE (Торможение и реверс) | 0 меньше ～ 7 больше (0 WEAK, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 STORONG) | Замедление. Большее значение соответствует более быстрому замедлению. Если высокие, но узкие створки двери при торможении или реверсе подклинивают, установите меньшее значение. |
| OP.C.RANGE (Диапазон плавной остановки при открытии CL.C.RANGE (Диапазон плавной остановки при закрытии) | 25～350 мм (25mm, 50mm, 100mm, 150mm, 200mm, 250mm, 300mm, 350mm) | Изменяет диапазон плавной остановки при открытии/закрытии. Колеблется в зависимости от установки, скорости или момента торможения. Проверьте текущее состояние. |
| OP.SEN. (Чувствительность при открытии) CL.SEN. (Чувствительность при закрытии) | 0 - 3 (0 HIGH, 1, 2, 3 LOW) | Настройте чувствительность при открытии и закрытии. Увеличение настройки снижает чувствительность. . |
| AFTER OPSA. (Поведение двери при остановке во время открытия) | 0 STOP | Безопасная остановка |
|  | 1 RETRY | Повтор после остановки (макс. 3 раза) |
|  | 2 SLOW OP | Открытие на низкой скорости |
| AFTER CLSA (Поведение двери при остановке во время закрытия) | 0 STOP | Безопасная остановка |
|  | 1 REOPEN | Безопасное возвращение в открытое состояние |
|  | 2 SLOW CL | Закрытие на низкой скорости |
|  | 3 SLOW OP | Открытие на низкой скорости |

## Настройка SPECIAL FUNC

Настройка SPECIAL FUNC позволяет изменить специальные функции.

| Наименование настройки | Варианты выбора | Описание |
| --- | --- | --- |
| HOLD CL. (Удержание закрытия) | YES / NO | Удержание закрытия в режиме ожидания. |
| HOLD OP. (Удержание открытия (до стопоров) | YES / NO | Удержание открытия в режиме ожидания. |
| POWER ON (Поведение двери после включения электропитания) | 0 SLOW CLOSE | Медленное закрытие вне зависимости от сигнала сенсора |
|  | 1 SLOW | Сенсор активирован: медленное открытие, сенсор не активирован: медленное закрытие |
|  | 2 SLOW OPEN | Медленное закрытие вне зависимости от сигнала сенсора |
|  | 3 STOP | Сенсор активирован: медленное открытие, сенсор не активирован: остановка |
|  | 4 LEAD SW | Соответствует функции «0 SLOW CLOSE» |
|  | 5 STROKE CHK | Проверка хода при медленном открытии |
| EL.LOCK (Тип электрического замка) | NON | - Электрический замок не используется |
|  | UNLOCK | - Разблокировано без электропитания (EL-03U) |
|  | LOCK | - Заблокировано без электропитания (EL-03L) |
| LOCK MODE (Режим работы электрического замка) | ANY MODE | Запирание вне зависимости от режима. |
|  | ONE WAY&NIGHT | Запирание в режимах «закрыто» и «только выход». |
|  | NIGHT ONLY | Запирание только в режиме «закрыто». |
| DELAY TMR (Время задержки открытия) | 0ms | Если электрический замок не используется, открытие происходит немедленно независимо от настройки. Если выбран режим «SIN», открытие начинается после включения ввода ограничения разблокировки электрического замка. |
|  | 150ms |  |
|  | 300ms |  |
|  | SIN |  |

## Настройка INPUT SET

Настройка INPUT SET позволяет выбрать вариант входа сигналов от S1 до S6.

| Элемент настройки <по умолчанию> | Вариант настройки | Описание |
| --- | --- | --- |
| PORT A(S1) <EMG.OPEN> PORT B(S2) <EMG.STOP> PORT C(S3) <ACT.IN> PORT D(S4) <C.SF.IN W/ T> PORT E(S5) <ACT.OUT> PORT F <PSW1> PORT G <PSW2> PORT Z(S6) <C.SF.OUT W/ T> | ANOTHER SET. | Изменяет настройки, неизменяемые последующими. Если выбрано вместе с переключателем режимов, установлен режим «No function» (без функционирования) и дверь продолжает работать вне зависимости от статуса переключателя. |
|  | ACT | Активация (63)： Активация без разделения сигналов на внешний и внутенний (полностью автоматический контроль) |
|  | ACT.IN | Внутренний активатор (61)： Сенсор установлен на внутренней стороне (полностью автоматический контроль). Для его отключения при одном из условий, используйте вместе с PSW1-2 или режимом односторонней эксплуатации. |
|  | ACT.OUT | Внешний активатор (62)： Сенсор установлен на наружной стороне (полностью автоматический контроль). Для его отключения при одном из условий, используйте вместе с PSW1-2 или режимом односторонней эксплуатации. |
|  | C.SF.IN W/ T | Сигнал на безопасное закрытие от внутреннего сенсора (при включенном тесте сигнала обратной связи с сенсором) |
|  | C.SF.OUT W/ T | Сигнал на безопасное закрытие от внешнего сенсора (при включенном тесте сигнала обратной связи с сенсором) |
|  | C.SF. W/ T | Кнопка безопасного закрытия (с тестом датчика): Поддержка с обеих сторон двери. Открытие двери не происходит даже во включенном состоянии при положении полного закрытия в режиме ожидания. Обратное открытие при помощи <6B> во время закрытия после полного открытия является полным открытием, тогда как обратное открытие при частичном открытии является частичным открытием. Настройте вывод сигнал на «Close safety sensor test» |
|  | C.SF.W/O T | Кнопка безопасного закрытия (без теста датчика): Поддержка с обеих сторон двери. Открытие двери не происходит даже во включенном состоянии при положении полного закрытия в режиме ожидания. Обратное открытие при помощи <6B> во время закрытия после полного открытия является полным открытием, тогда как обратное открытие при частичном открытии является частичным открытием. |

| Элемент настройки <по умолчанию> | Вариант настройки | Описание |
| --- | --- | --- |
| PORT A(S1) <EMG.OPEN> PORT B(S2) <EMG.STOP> PORT C(S3) <ACT.IN> PORT D(S4) <C.SF.IN W/ T> PORT E(S5) <ACT.OUT> PORT F <PSW1> PORT G <PSW2> PORT Z(S6) <C.SF.OUT W/ T> | O.SF.SL.W/ T | Безопасное открытие (медленное, с тестом датчика): При включении открытия дверь замедляется до ее полного открытия. Настройте выводной сигнал на «Open safety sensor test» |
|  | O.SF.SL.W/O T | Безопасное открытия (медленное, без теста датчика): При включении открытие двери замедляется до ее полного открытия. |
|  | O.SF.ST.W/ T | Безопасное открытие (остановка, с тестом датчика): При активации в положении полного закрытия в режиме ожидания, открытие двери будет невозможным. Также если функция включена в режиме остановки, дверь остановится. После отключения движение двери начнется на низкой скорости. Настройте вывод сигнала на «Open safety sensor test» |
|  | O.SF.ST.W/O T | Безопасное открытие (остановка, без теста датчика): При активации в положении полного закрытия в режиме ожидания, открытие двери будет невозможным. Также если функция включена в режиме остановки, дверь остановится. После отключения движение двери начнется на низкой скорости. |
|  | SW.OPEN | Переключение открытия： После достижения дверью положения полного / частичного открытия, дверь удерживается открытой до переключения закрытия или включения режима удержания закрытия. |
|  | SW.CLOSE | Переключение закрытия： Условия для переключения открытия отменяются. Дверь закрывается, если отсутствуют другие условия открытия (сигнал активации от сенсора). Условия открытия при активации сенсора не отменяется. |
|  | SW.STOP | Переключение остановки： Дверь останавливается даже в момент текущего движения. Данный сигнал имеет главный приоритет. Все условия открытия отменяются. Функция активна даже при положении полного открытия в режиме ожидания, положении полного закрытия в режиме ожидания, срабатывании механизма безопасного движения и т.д. |
|  | SW.SQ. | Последовательное переключение： Каждое переключение меняет открытие / закрытие двери поочередно. Если функция «full-open regardless of open timer» (полное открытие вне зависимости от таймера) включена, дверь переходит в положение полного / частичного открытия по сигналу. Следующая операция после переключения закрытия или удержания закрытия является открытием двери, так как условие отменяется. (Условие не отменяется при безопасной остановке) |

| Элемент настройки <по умолчанию> | Вариант настройки | Описание |
| --- | --- | --- |
| PORT A(S1) <EMG.OPEN> PORT B(S2) <EMG.STOP> PORT C(S3) <ACT.IN> PORT D(S4) <C.SF.IN W/ T> PORT E(S5) <ACT.OUT> PORT F <PSW1> PORT G <PSW2> PORT Z(S6) <C.SF.OUT W/ T> | EMG.OPEN | Включение аварийного открытия: Открытие начинается через 1 секунду после остановки двери. Так как открытие также возможно при положении полного открытия в режиме ожидания и режиме безопасной остановки, используйте данную функцию для возможности аварийного открытия. |
|  | EMG.STOP | Включение аварийной остановки: Дверь останавливается даже в момент движения. Данный сигнал имеет главный приоритет. Все условия открытия отменяются. Функция неактивна при положении полного открытия в режиме ожидания и положении полного закрытия в режиме ожидания. |
|  | FORCED CL. | Переключение принудительного закрытия: Все условия открытия отменяются и являются недействительными. При включенном сигнале дверь закрыта и поддерживает положение полного закрытия в режиме ожидания, игнорируя все датчики. Ошибочное включение данной функции может привести к опасной ситуации. Используйте ее с чрезвычайной осторожностью. |
|  | BREAKOUT | Отключение: При включении данной функции, дверь останавливается как при включении остановки. Отключая данную функцию в положении полного закрытия, режим остановки сменяется положением закрытия в режиме ожидания. |
|  | MANUAL | Ручной режим: При включении данной функции, дверь останавливается как при переключении остановки, и дверь может быть сдвинута вручную. |
|  | PARTIAL | Режим частичного открытия <H>： При включении данной функции, ширина открытия двери соответствует запрограммированной частичной ширине открытя. |
|  | HF | Режим автоматического полного / частичного открытия <HF>: Полное открытие при включенной активации <63>. Частичное открытие при включенном внутреннем активаторе <61> или наружном активаторе <62>. Полное открытие при включенных внутреннем активаторе <61> и наружном активаторе <62> при положении двери в пределах 300 мм от положения полного закрытия. |

| Элемент настройки <по умолчанию> | Вариант настройки | Описание |
| --- | --- | --- |
| PORT A(S1) <EMG.OPEN> PORT B(S2) <EMG.STOP> PORT C(S3) <ACT.IN> PORT D(S4) <C.SF.IN W/ T> PORT E(S5) <ACT.OUT> PORT F <PSW1> PORT G <PSW2> PORT Z(S6) <C.SF.OUT W/ T> | INTERLOCK | Блокировка： Удерживает полное закрытие в режиме ожидания в положении закрытия при включенном сигнале. |
|  | PSW1 | PSW1： PSW2： Изменяет режим работы, объединяя два входа. Порт, совместимый с R-60/75/150(EOS). См. «Таблицу 7-5 Режим работы при комбинации PSW1 и 2». |
|  | PSW2 |  |
|  | UNLOCK | Ограничение разблокировки： Ввод ограничения разблокировки через контроллер замка. Данный сигнал распознается в качестве ответа для определения разблокировки электрического замка. Используется при включении KD-2(S) или PLC-2 использованием выходного контакта контроллера. |

Таблица 5-2 Режим эксплуатации при комбинации PSW1 и 2

| Режим | PSW1 | PSW2 |
| --- | --- | --- |
| Обычный режим | － | － |
| Режим удержания открытия | Включен | Включен |
| Режим удержания закрытия | － | Включен |
| Режим односторонней эксплуатации (неактивен с внешней стороны) | Включен | － |

  - Для уточнения приоритета при одновременном вводе нескольких режимов, как, например, при подключении переключателя программ (APS-N20), см. Раздел «8.2 Уровень приоритета входящих сигналов».

## Настройка INPUT TYPE

Настройка INPUT TYPE позволяет определить тип сигнала от S1 по S6.

| Элемент настройки <по умолчанию> | Вариант настройки | Описание |
| --- | --- | --- |
| S1(AorB) <A> S2(AorB) <A> S3(AorB) <A> S4(AorB) <B> S5(AorB) <A> S6(AorB) <B> | A / B | А – нормально разомкнуто, В – нормально замкнуто |

## Настройка OUTPUT SET

Настройка OUTPUT SET позволяет изменить вариант вывода сигналов с OUT1 и OUT2.

| Элемент настройки | Вариант настройки | Описание |
| --- | --- | --- |
| OUT1 OUT2 | ANOTHER SET. | Изменяет настройки, неизменяемые последующими. Если выбрано заново, установлен режим «No output» (без вывода) и сигнал постоянно не выводится. |
|  | OP.SAFETY | Тест датчика безопасного открытия: Вывод при тесте датчика безопасного открытия (перед началом открытия). |
|  | CL.SAFETY | Тест сенсора безопасного закрытия: Вывод при тесте сенсора безопасного закрытия (перед началом закрытия). |
|  | INTERLOCK | Блокировка： Команда вывода блокировки. |
|  | OP.LIMIT | Ограничение полного открытия： Вывод при двери в положении полного открытия вне зависимости от условия функционирования контроллера (в пределах 10 мм от положения полного открытия). |
|  | CL.LIMIT | Ограничение полного закрытия： Вывод при двери в положении полного закрытия вне зависимости от условия функционирования контроллера (в пределах 10 мм от положения полного закрытия). |
|  | ERROR | Замедление при ошибке： Вывод при возникновении ошибки, требующей замедления скорости движения. |
|  | E.LOCK | Команда разблокировки： Выводит команду разблокировки на электрический замок. Например, электрический замок типа SK, KD-2, PLC-2 и т.п. Время между командой разблокировки и открытием зависит от времени задержки открытия. |

## Настройка OUTPUT TYPE

Настройка OUTPUT TYPE позволяет изменить тип контакта для сигнальных выходов S1 по S6.

| Элемент настройки | Вариант настройки | Описание |
| --- | --- | --- |
| OUT1(AorB) OUT2(AorB) | A / B | Контакт открыт при выключенном питании на обоих контактах a/b. |

# Список наименований ошибок

| Наименование ошибки | Описание |
| --- | --- |
| RAM (Ошибка ОЗУ) | Отображается при неисправной ОЗУ контроллера. Контроллер может быть неисправен. |
| ROM (Ошибка ПЗУ) | Отображается при неисправной ПЗУ контроллера. Контроллер может быть неисправен. |
| EEPROM (Ошибка ЕСППЗУ) | Отображается при неисправной ЕСППЗУ контроллера. Контроллер может быть неисправен. Обычно выключение и включение электропитания не решает проблему. |
| COMM. (Ошибка обмена данных NET-DS) | Ошибка обмена данных NET. Возможно, связана с шумами или неправильным подключением проводов. |
| CONNECTION (Ошибка соединения NET-DS) | Отображается, когда сигнал соединения от устройства, зарегистрированного в списке устройств NET, прерывается. Линия NET может быть незамкнутой. |
| SEND BUFF (Ошибка передачи NET-DS) | Отображается, когда передача данных не может быть осуществлена на протяжении определенного срока времени из-за наводок и т.п. |
| RECV BUFF (Ошибка приемного буфера NET-DS) | Отображается, когда входящей информации слишком много, например, в случае подключения большого количества устройств. |
| NO LOAD (Ошибка нулевой нагрузки) | Данная ошибка возникает, если двигатель работает без нагрузки на протяжении длительного периода времени. Движение двери будет остановлено. |
| THERMAL (Включение температурной защиты) | Отображается при активации температурного датчика мотор-редуктора из-за высокой температуры. Может быть связано с повышенным сопротивлением при движении или слишком частым открытием / закрытием двери. Движение двери зависит от настройки при активации температурного датчика. |
| ENCODER (Ошибка датчика обратной связи) | Отображается, если сигнал датчика обратной связи нестабилен. Работа двери будет остановлена. |
| MOTOR (Ошибка двигателя) | Отображается, когда обнаружена неполадка в мотор-редукторе. Работа двери будет остановлена. |
| NO MOTOR (Ошибка отсоединения двигателя) | Отображается отсутствии сигнала от мотор-редуктора. Проводка двигателя может быть не присоединена или разомкнута. Работа двери будет остановлена. |
| SAFETY (Срабатывание предохранителя) | Отображается при срабатывании предохранителя в одном направлении 5 раз подряд. Движение двери станет медленнее. |

| Наименование ошибки | Описание |
| --- | --- |
| SENSOR1 (Ошибка датчика <S1>) | Выводится, если входной сигнал, установленный в положение «with sensor test» , не получает ответа от сенсора при включенном режиме «Safety sensor test» (Тест датчика безопасности). Данная ошибка предполагает, что входной сигнал включен. Если ошибка возникает после изменения настроек, возможна неисправность сенсора. * Обязательно настройте режимы «input with safety sensor test» и «safety sensor output» вместе для открытия и закрытия. Если установлен только один из режимов, настройка будет определена как неправильная, и будут выводиться ошибки самодиагностики от «SENSOR1» до «SENSOR6», что приведет к остановке работы дверей. |
| SENSOR2 (Ошибка датчика <S2>) |  |
| SENSOR3 (Ошибка датчика <S3>) |  |
| SENSOR4 (Ошибка датчика <S4>) |  |
| SENSOR5 (Ошибка датчика <S5>) |  |
| SENSOR6 (Ошибка датчика <S6>) |  |
| OVER CURRENT (перегрузка мотор-редуктора) | Выводится при перегрузке мотор редуктора. |
| OVER HEAT (C) (перегрев мотор-редуктора) | Выводится при увеличении температуры мотор-редуктора и приближению ее к величине верхней границы. Может быть связано с сопротивлением движению или слишком частым открытием / закрытием двери. Дверь будет продолжать нормально функционировать. |
| OVER HEAT(W) (Предупреждение о перегреве мотор-редуктора) | Выводится при увеличении температуры мотор-рудуктора и достижении ее величины верхней границы. Может быть связано с сопротивлением движению или слишком частым открытием / закрытием двери. Движение двери станет замедленным. |
| A/D (Ошибка АЦП) | Выводится при неполадке, возникшей в цепи измерения тока двигателя контроллера. Контроллер может быть неисправен. Функционирование двери остановится. |
| CLOCK (Ошибка часов микрокомпьютера) | Выводится при неполадке микрокомпьютерных часов контроллера. Контроллер может быть неисправен. Функционирование двери остановится. |
| INTERRUPT (Ошибка прерывания микрокомпьютера) | Выводится при неполадке микрокомпьютерного прерывания контроллера. Контроллер может быть неисправен. Функционирование двери остановится. |
| SW RESET (Перезагрузка программного обеспечения) | Выводится при неполадке счетчика реестров микрокомпьютера контроллера. Контроллер может быть неисправен. Функционирование двери остановится. |
| HW WDT (Переустановка аппаратных средств) | Выводится при перегрузке микрокомпьютера. Контроллер может быть неисправен. Функционирование двери остановится. |

# Сервисная информация

| Наименование информации | Описание |
| --- | --- |
| OPEN TIMES (Количество циклов открывание/закрывание) | Отображает количество циклов открывание/закрывание двери. |
| OPEN TIMES-R* (Сбрасываемый счет количества циклов открывание/закрывание) | Отображает количество циклов открывание/закрывание двери. Данный счетчик может быть сброшен. |
| LOCK TIMES (Счет рабочих циклов электрозамка) | Отображает количество срабатываний электрического замка. |
| LOCK TIMES-R* (Сбрасываемый счетчик рабочих циклов электрозамка) | Отображает количество срабатываний электрического замка. Данный счетчик может быть сброшен. |
| SAFETY TIMES (Количество прерывания цикла открытие/закрытие из за препятствия) | Отображает количество прерывания цикла открытие/закрытие из за препятствия. Данный счетчик может быть сброшен. |
| SAFETY POS (Положение препятствия) | Отображает положение створок двери при возникновения препятствия в последний раз. Данный показатель может быть удален после выключения электропитания. |
| THERMAL TIMES (Количество срабатываний температурного датчика) | Отображает количество срабатываний температурного датчика. Данный счетчик может быть сброшен. |
| MAINT TIMES (Количество обслуживаний) | Отображает количество сервисных обслуживаний. |
| D CONTROLLER (Название контроллера / Версия программного обеспечения) | Отображает название контроллера и версию программного обеспечения. |
| PROGRAM SW (Название переключателя режимов / Версия программного обеспечения) | Отображает название переключателя режимов и версию программного обеспечения. |

# Спецификация функций управления

## Режимы эксплуатации

| Режимы эксплуатации | Описание |
| --- | --- |
| Ручной режим | Все входящие сигналы игнорируются. При активном сигнале режим закрытия сохраняется. |
| Режим «открыто» | Открывает дверь и удерживает в полностью или частично отрытом положении в режиме ожидания. |
| Режим «закрыто» | Отменяет и отключает все условия открытия только в «полностью открытом положении в режиме ожидания». Удерживает «полностью закрытое положение в режиме ожидания». |
| Режим «только выход» (неактивен с внешней стороны) | Отключает входящие сигналы от наружного активатора двери (62) только в «полностью закрытом положении в режиме ожидания». |

## Уровень приоритета входящих сигналов

Уровень приоритета при одновременном наличии нескольких входящих сигналов.

- Уровень приоритета функции открытия / закрытия 
Условия открытия включают активацию (также при наличии таймера открытия), переключение открытия и переключение запора.

- Ручной режим [Остановка]

- Включение остановки (Аварийная остановка) [Остановка]

- Включение принудительного закрытия [Закрытие]

- Включение аварийного открытия [Открытие]

- Режим «закрыто» [Закрытие]

- Наличие условия открытия [Открытие]

- Отсутствие условия открытия [Закрытие]

- Уровень приоритета режимов эксплуатации (прием сигналов)
При одновременном наличии нескольких сигналов режима эксплуатации, дверь функционирует следующим образом.

- Ручной режим [Остановка функционирования, все входящие сигналы неактивны]

- Режим «закрыто» 
 [Закрытие, все сигналы открытия, включая переключение открытия / запора неактивны]

- Режим «открыто» [Открытие, все сигналы активны]

- Режим «только выход» (неактивен с внешней стороны) [наружный активатор двери <62> неактивен]

- Обычный режим [Обычное функционирование двери]

## Эксплуатация при срабатывании функции безопасного движения

- Функция предотвращения повторного удара
При срабатывании функции безопасного движения дважды подряд в одинаковом положении (в пределах 20 мм), функция предотвращения активируется и движение двери замедляется во избежание очередного удара объекта на обычной скорости. Если объект остается на том же месте, дверь останавливается. Данная функция активна в пределах 200 мм от положения полного открытия для функции безопасного закрытия и при 400 мм и более от положения полного закрытия для функции безопасного закрытия.

Рисунок 8-2 Границы активации функции предотвращения повторного удара

- Функционирование двери после срабатывания функции безопасного открытия
При срабатывании функции безопасного открытия дверь не открывается, пока она не будет закрыта или не будет выключено переключение закрытия. 
Если функция безопасного открытия срабатывает пять раз подряд без достижения створками положения полного / частичного открытия, начинает мигать светодиод, и производится запись ошибки самодиагностики. Затем дверь функционирует на безопасной скорости. Система переходит в обычный режим, как только дверь достигнет положения полного / частичного открытия на низкой скорости. При срабатывании функции безопасного открытия в режиме «Retry after stop» (повтор после остановки) открытие двери повторяется 3 раза в течение 2 секунд после срабатывания функции безопасного открытия и остановки двери.

- Функционирование двери после срабатывания функции безопасного закрытия
Если функция безопасного закрытия срабатывает пять раз подряд без достижения створками положения полного / частичного закрытия, начинает мигать светодиод, и производится запись ошибки самодиагностики. Затем дверь функционирует на безопасной скорости. Система переходит в обычный режим, как только дверь достигнет положения полного / частичного закрытия на низкой скорости.

## Тест датчика безопасного движения
Вывод теста включен при выполнении теста датчика безопасного движения. При включенном вводе теста, вывод области безопасности включается и возвращает ответный сигнал. При включенном вводе безопасности (с тестом) контроллер определяет, что датчик работает правильно.

Если датчик не возвращает ответный сигнал, выводится ошибка ввода сигнала при настройке ввода безопасности (с тестом). При возникновении ошибки ввод безопасности (с тестом) определяется включенным. Если выводится ошибка, дверь повторно проверяется в стационарном положении, до тех пор, пока ее функционирование не будет определено как нормальное.

  - Обязательно настройте режимы «input with safety sensor test» и «safety sensor output»  вместе для открытия и закрытия. Если установлен только один из режимов, настройка будет определена как неправильная, и будут выводится ошибки самодиагностики от «SENSOR1» до «SENSOR6», что приведет к остановке работы дверей. Проверьте режим ввода / вывода датчика безопасности и перенастройте его.

Рисунок 8-3 Пример подключения датчика, включенного в тест датчика безопасности

# Устранение неполадок

Проверьте указанные элементы вышесказанного.

Некоторые проблемы эксплуатации могут возникать в следствие неправильных настроек. Если вы не уверены на счет деталей, верните настройки к значениям по умолчанию и начните заново при помощи переключателя программ.

Таблица 9-3 Устранение неполадок

| Проблема | Возможная причина | Устранение неполадки |
| --- | --- | --- |
| Дверь вообще не двигается (даже после повторного включения электропитания) | Перегорание предохранителя | Неполадка мотор-редуктора или контроллера. |
|  | Несоответствующее напряжение электропитания | Подведите напряжение в 230 В переменного тока (+6/-10%) 50/60 Гц к трансформатору DS-S-EN. |
|  | Светодиод контроллера мигает, возникает ошибка мотор-редуктора. | Неполадка мотор-редуктора или контроллера. |
|  | Возникла ошибка самодиагностики. | Проверьте согласно возникшей ошибке. |
|  | Выводятся ошибки самодиагностики с «SENSOR1» по «SENSOR6». (Неверная настройка ввода / вывода датчика безопасности) | Проверьте настройки ввода / вывода датчика безопасности и исправьте их в соответствии с разделом «8.4 Тест датчика безопасного движения». |
|  | Включен входящий сигнал переключения остановки | Проверьте режим переключателя режимов. Проверьте настройки вводного сигнала контроллера и измените их, чтобы отменить ненужные операции. |
|  | Включен режим «закрыто» / ручной режим. |  |
| Дверь не открывается. | Возникла ошибка самодиагностики. | Проверьте согласно возникшей ошибке. |
|  | Неправильная настройка контакта a/b. | Контакты A/b сигнальных вводов являются выбираемыми. Проверьте настройки. |
|  | Неполадка электрического замка. | Дверь не открывается без размыкания электрического замка. |
|  | Настроен механизм безопасного движения (остановка, с тестом датчика) при неисправном датчике безопасности. | Если неполадка не исправлена изменением настроек ввода / вывода, сенсор или контроллер двери могут быть неисправны. |
|  | Переключение остановки выключено, сигнальный ввод включен | Проверьте режим переключателя режимов. Проверьте настройки вводного сигнала контроллера и измените их, чтобы отменить ненужные операции. |
|  | Включен режим «закрыто» / ручной режим. |  |

| Проблема | Возможная причина | Устранение неполадки |
| --- | --- | --- |
| Дверь не закрывается. | Возникает ошибка самодиагностики. | Проверьте согласно возникшей ошибке. |
|  | Неправильная настройка контакта a/b. | Контакты A/b сигнальных вводов являются выбираемыми. Проверьте настройки. |
| Медленное движение двери | Возникает ошибка самодиагностики. | Проверьте согласно возникшей ошибке. |
| Дверь не достигает положения полного открытия / закрытия | Высокое сопротивление движению (срабатывание функции безопасного движения) | Максимально устраните сопротивление регулировкой монтажа двери. Если после этого функция срабатывает, уменьшите чувствительность срабатывания функции при помощи переключателя режимов. |
|  | Включен режим ввода частичного открытия или переключатель режимов находится в режиме частичного открытия. | Проверьте настройки ввода или режим переключателя программ. |

# История изменений программного обеспечения

| Версия | Сводная информация | Дата |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

# Версия документа

| Версия | Сводная информация | Дата |
| --- | --- | --- |
| - | Первая редакция | 01.08.2014 |

Корпорация Nabtesco