|  | - Тел./факс (495) 730-62-96; 730-62-97; 921-35-18. - ООО «ЭНТЕК» Россия, 115230 Москва, Варшавское шоссе 46, офис 608а-г. - www. entec. ru Е-mail info@entec.ru |
| --- | --- |

Инструкция по эксплуатации

автоматических раздвижных дверей

с приводами NABCO DS-60/75/150 EN

со створками «антипаника»

# Оглавление

Страница

1. Введение                                                                                                                                  1

2. Безопасность                                                                                                                          2

2.1. Общая безопасность и меры по предотвращению несчастных случаев                 2

2.2. Организационные меры                                                                                                   2

3. Эксплуатация                                                                                                                        2

3.1. Характеристики приводов                                                                                               2

3.2. Схемы расположения компонентов приводов и дверей                                           2-3

3.3. Режимы работы двери и их изменение                                                                        4-5

3.4.  Правила эксплуатации	                                                                                                5

4. Техническое обслуживание                                                                                                6

4.1. Регулярное техническое обслуживание                                                                        6

4.2. Тестирование, выполняемое пользователем                                                             6-7

5. Устранение неисправностей                                                                                            7-8

6. Диагностика ошибок с помощью электронной панели APS-N20                             8-9

7. Утилизация                                                                                                                           9

1. Введение

Эта инструкция предназначена для пользователей автоматических дверных систем NABCO. Предполагается, что система установлена и протестирована квалифицированными специалистами и готова к эксплуатации. Вся продукция сертифицирована соответствующим образом.

Полезная информация, советы, рекомендации и примечания выделяются курсивом.

2. Безопасность

2.1 Общая безопасность и меры по предотвращению несчастных случаев

Правильное использование:

Привод  NABCO разработан и сконструирован в соответствии с современными технологиями и техникой безопасности и предназначен исключительно для эксплуатации автоматических дверей NABCO. Класс защиты привода IP 22. Без дополнительных мер безопасности привод может быть установлен только внутри здания. Класс защиты сенсоров IP54*.

*тем не менее, если над входом в здание отсутствует козырёк или навес, рекомендуется установить небольшой козырёк над внешним сенсором (из оцинкованной стали, пластика и т.п.) для дополнительной защиты сенсора от сильного дождя; запрещается мойка фасада с установленным на нём сенсором водой под давлением.

Любое другое использование привода считается неправильным и может привести к травмированию пользователя и третьих лиц. Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного использования; всю ответственность несёт пользователь.

Основная мера безопасности - правильное обращение с системой:

Используйте систему только в технически исправном состоянии. Убедитесь, что неисправности, которые могут снизить безопасность системы, немедленно устраняются специалистами.

2.2 Организационные меры

Общие замечания:

Двери должны эксплуатироваться и содержаться таким образом, чтобы всегда гарантировалась безопасность пользователя, обслуживающего персонала и третьих лиц.

Требования к персоналу:

Персонал, осуществляющий эксплуатацию, проверку или обслуживание дверной системы, должен получить соответствующие инструкции. Персонал, работающий с дверными системами, должен прочитать и понять инструкции по эксплуатации перед выполнением каких-либо работ.

Механические и электрические работы с дверьми и управляющей системой могут быть выполнены только прошедшим обучение у представителей NABCO персоналом или пользователем после консультации с таким персоналом. Всем остальным лицам запрещается производить ремонт или вносить изменения в систему.

3. Эксплуатация

3.1 Характеристики приводов

| Параметр | DS-60 EN | DS-75 EN | DS-150 EN |
| --- | --- | --- | --- |
| Вес створок, при 1 створке, кг | 75 | 100 | 120 |
| Вес створок, при 2 створках, кг | 2x60 | 2x85 | 2x120 |
| Минимальная ширина створки, мм | 500 | 500 | 500 |
| Максимальная площадь 1 створки, м2 | 2,2 | 2,8 | 3,3 |
| Максимальная площадь 2 створок, м2 | 2x1,8 | 2x2,6 | 2x3 |
| Скорость открытия на створку, см/с | 10-70 | 10-70 | 10-70 |
| Скорость закрытия на створку, см/с | 10-70 | 10-70 | 10-70 |
| Максимальная скорость ветра, м/с | 15 | 15 | 15 |
| Напряжение внешнее | 220V, 50/60 Hz | 220V, 50/60 Hz | 220V, 50/60 Hz |
| Потребление электроэнергии, Вт | 170 | 270 | 270 |
| Сечение привода, ВxШ,мм | 130x160 | 130x160 | 130x160 |
| Количество программируемых выходов | 2 | 2 | 2 |
| Температурный режим, град. С | -20+50 | -20+50 | -20+50 |
| Относительная влажность, до % | 95 | 95 | 95 |

3.2. Схемы расположения компонентов приводов и дверей

Рис. 1. Примерная схема расположения компонентов привода (со снятым кожухом).

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | № | НАИМЕНОВАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кронштейн кожуха | 7 | Моторредуктор |
| 2 | Возвратный ролик | 8 | Отверстие под проводку (диаметр 13-15) |
| 3 | Драйвер ремня первой створки | 9 | Стопор |
| 4 | Электромеханический замок (опция) | 10 | Тележка |
| 5 | Контроллер | 11 | Источник бесперебойного питания |
| 6 | Трансформатор | 12 | Драйвер ремня второй створки |

Рис. 2. Двухстворчатая раздвижная дверь со створками «антипаника» (расположение компонентов). Вид со стороны привода.

Рис. 3. Схема работы двери со створками «антипаника».

3.3. Режимы работы двери и их изменение

Автоматическая дверь NABCO управляется с помощью многофункциональной  электронной панели управления APS-N20  и имеет следующие режимы работы:

- автоматический (штатный режим работы двери)

- только выход (створки открываются только для выходящих посетителей, внешний сенсор выключен*)

- закрыто (створки закрыты, все сенсоры выключены*)

- открыто (створки открыты на ранее заданную ширину открывания (полную или частичную), все сенсоры выключены*)

- ручной режим (створки возможно двигать руками, мотор привода выключен, все сенсоры выключены*);

* под выключением сенсора здесь подразумевается его деактивация, то есть сенсор работает (светодиод на сенсоре горит и меняет цвет, когда сенсор «видит» человека), но управляющий сигнал от сенсора на привод не поступает

Также имеется возможность выбора ширины открывания двери:

- «летний» режим  (полная ширина открывания)

- «зимний» режим (уменьшенная ширина открывания)

3.3.1.  Переключение режимов с помощью электронной панели APS-N20

Включение панели управления и авторизация доступа

Во время работы двери ЖК-дисплей (экран) панели управления погашен, панель находится в «спящем» режиме. Для переключения режимов нужно выполнить следующую последовательность действий:

1. Активировать панель коротким нажатием на любую кнопку, после этого ЖК-дисплей включится.

* если далее не нажимать никаких кнопок, то дисплей снова погаснет через 1 минуту; для повторной активации необходимо снова нажать на любую кнопку.

2. Далее необходимо выбрать действие:

- если нужно войти в меню переключения режимов работы двери - нажмите кнопку «вверх»

- если нужно войти в меню изменения ширины открывания двери - нажмите кнопку «вниз»

3. После этого на дисплее появляется надпись PASSCODE, то есть необходимо ввести код авторизации доступа*.

* это необходимо для того, чтобы посторонние люди не могли переключать режимы работы двери.

По умолчанию на дверях NABCO установлен простейший код авторизации: сначала нужно нажать кнопку «вверх» , затем кнопку «вниз» , затем кнопку «ввод»

Переключение режимов работы двери

Активировав панель управления нажатием любой кнопки, нажав кнопку «вверх» для входа в меню переключения режимов, введя код доступа («вверх», «вниз», «ввод») - переходим к выбору режимов работы двери, нажимая кнопки «вправо»  или «влево» . Выбрать можно из пяти режимов:

Выбрав нужный режим, нажимаем кнопку «ввод» . Дверь перейдёт в выбранный режим.

Больше никаких действий производить не нужно, через 1 минуту дисплей погаснет и панель управления перейдёт в «спящий» режим.

*Дверь не перейдёт в режим «закрыто», пока человек находится в зоне «видимости» сенсора. Чтобы дверь закрылась, нужно обеспечить отсутствие людей в зоне «видимости» сенсора в течение 15-30 секунд. Если обеспечить отсутствие людей в зоне двери сложно, то для закрывания двери на ночь можно просто переключить её в «ручной» режим и закрыть створки руками.

* Пока дверь закрыта на механический замок, категорически запрещается переводить привод в режимы «авто», «открыто» и «только выход»!

Изменение ширины открывания двери

Активировав панель управления нажатием любой кнопки, нажав кнопку «вниз» для входа в меню изменения ширины открывания, введя код доступа («вверх», «вниз», «ввод») - переходим к выбору режимов ширины открывания, нажимая кнопки «вправо»  или «влево» . Выбрать можно из двух режимов:

Выбрав нужный режим, нажимаем кнопку «ввод» . Дверь перейдёт в выбранный режим.

Больше никаких действий производить не нужно, через 1 минуту ЖК-дисплей погаснет и панель управления перейдёт в «спящий» режим.

*Ширина «зимнего» (уменьшенного) открывания задаётся специалистами при монтаже двери таким образом, чтобы работа двери была оптимальной. Не следует самостоятельно пытаться её изменить! Обратитесь к уполномоченному дилеру NABCO.

* Важно: панель управления APS-N20 также является программатором работы двери, с помощью которого можно настроить её работу (скорости, реверс, ширину режима зимнего открывания  и множество других параметров). Программирование двери требует высокой квалификации, знания инструкции по программированию, рекомендуемых в каждом конкретном случае типов настроек, а также определённого опыта. При неверно выполненных настройках дверь будет работать некорректно, а также может стать небезопасной для посетителей. Вход в меню программирования защищён отдельным кодом доступа, который не указывается в инструкции по эксплуатации. Не пытайтесь самостоятельно изменять настройки двери, при необходимости обратитесь к уполномоченному дилеру  NABCO!

3.4. Правила эксплуатации.

Привод NABCO в автоматическом режиме работы обеспечивает автоматическое закрытие и открытие дверей. Сигнал к открытию дают активные инфракрасные сенсоры.

При обнаружении сенсором человека дверь открывается, остаётся открытой в течение заданного времени нахождения в открытом положении и затем снова закрывается.

Если сенсор обнаруживает человека в то время, пока дверь открыта, то дверь остаётся открытой. Если человек двигается в зоне видимости сенсора  по направлению к закрывающейся двери, то дверь немедленно открывается снова.

Совершенно неподвижный предмет или человека сенсор по истечении заданного времени начинает игнорировать. Для исключения помех не разрешается размещать посторонние предметы в зоне действия сенсоров.

При включённом электропитании и отсутствии людей в зоне видимости на сенсоре горит зелёный светодиод. При обнаружении сенсором человека светодиод меняет цвет на красный, жёлтый или фиолетовый (в зависимости от зоны обнаружения). Мигающий один раз в секунду красный светодиод свидетельствует о неисправности сенсора.

Тепловая завеса, при её наличии, должна быть отнесена не менее чем на 200 мм от кожуха привода как по вертикали, так и по горизонтали для исключения помех работе сенсоров и их повреждения тепловым потоком.

Режим работы двери устанавливается пользователем в зависимости от времени суток (режима работы магазина, офиса и .п.) и сезона, а также с учётом интенсивности потока посетителей. При интенсивном потоке посетителей режим частичного открывания («зимний») устанавливать не следует, как для обеспечения комфорта посетителей, так и для уменьшения вероятности сбития створок.

При выборе режима «только выход» следует учитывать, что привод запрограммирован с приоритетом безопасности посетителей, то есть дверь не закроется, пока выходящий человек будет находиться в «зоне безопасности» сенсоров. Для полного ограничения доступа входящих посетителей  при закрытии магазина необходимо воспользоваться помощью службы охраны.

Переключать режимы работы двери можно только руками, запрещается применять для этого палки, швабры и т.п., так как это может привести к поломке панели управления.

Если из-за высоты проёма доступ к панели затруднён, воспользуйтесь стремянкой.

4. Техническое обслуживание

4.1 Регулярное техническое обслуживание

Периодичность проведения технического обслуживания зависит от срока службы двери и интенсивности эксплуатации. Тем не менее, техническое обслуживание должно выполняться специалистами не реже двух раз в год. Следующие меры могут повысить срок службы привода:

-Минимум два раза в год необходимо удалять пыль с рельса, тележек, ремня и направляющих. Данная мера уменьшает износ тележек, уменьшает шумность работы и увеличивает срок службы двери.

-Проверяйте минимум два раза в год напряжение в электросети. При нестабильном напряжении (допустимый интервал V=220 +/- 10%), а также при любой вероятности его скачков требуется установка на входе питания фильтра-стабилизатора. В противном случае контроллер и другие электронные части могут быть повреждены.

-Все узлы и элементы привода имеют заводскую смазку на весь срок службы. Ни один узел         привода не требует дополнительной смазки.

Смазывать узлы и элементы привода категорически запрещается!

4.2 Тестирование, выполняемое пользователем.

Периодичность:

Двери должны периодически проверяться, не реже одного раза в 3 месяца.

Объём работ:

Владелец автоматической двери должен периодически проверять правильное функционирование двери в соответствии с приведённым ниже перечнем проверок. Это помогает выявить функциональные недостатки на ранней стадии. Если при проверке обнаруживаются какие-либо дефекты, то об этом следует сообщить уполномоченному дилеру NABCO.

Пользователем должны производиться следующие проверки:

а) Тестирование сенсора (провести для каждого из сенсоров двери отдельно):

- Произвести приближение к двери с нормальной скоростью и сразу же выйти из зоны видимости сенсора. Дверь должна открыться и закрыться после истечения заданного времени нахождения в открытом положении.

- Произвести медленное приближение к двери, промежуток времени до подхода к двери 5 секунд. Дверь должна нормально открыться, как в предыдущем тесте. Дверь не должна открываться слишком рано.

- Произвести приближение к двери сбоку. Дверь должна открыться.

- Замереть неподвижно в проёме двери на 5 секунд.  Дверь не должна закрыться.

б) Тестирование электронного реверса:

- Поместите препятствие (резиновый блок или т.п.) между двумя дверными створками и выйдите из зоны видимости сенсора. После контакта створок с препятствием дверь откроется. Далее, после увеличенного времени задержки в открытом положении, дверь закроется с пониженной скоростью.

в) Проверка системы на чрезмерный износ и критические повреждения:

- При наличии следов чрезмерного износа, таких как стружка, и признаков критических повреждений, таких как запах гари, дым, сильный или нехарактерный шум и тому подобное, следует немедленно прекратить эксплуатацию двери, обесточить привод и обратиться к уполномоченному дилеру NABCO.

г) Проверка подвижных створок:

- следить за сохранностью геометрии створок, их жёсткости и положения створок относительно привода, пола и проёма; следить за целостностью резиновых и щёточных уплотнителей, целостностью и износом напольных направляющих. В случае возникновения проблем, связанных со створками, следует немедленно обратиться за консультацией или сервисом к уполномоченному дилеру NABCO.

Тесты, выполняемые пользователем, требуют небольшого количества времени, но они являются важными для безопасного и правильного функционирования системы.

Помимо этого, при эксплуатации двери пользователь должен:

- следить за чистотой напольной направляющей, не допускать попадания грязи и мелких предметов в ее пазы;

- следить за чистотой пола по всей зоне движении створок, не допускать попадания под створки грязезащитных ковриков;

- в случае загрязнения или запыления протирать окна обнаружения сенсоров тряпкой, смоченной мыльной водой, с дальнейшей промывкой тряпкой, смоченной чистой водой, и протиркой насухо;

- протирать алюминиевые и стальные видимые поверхности тряпкой, смоченной мыльной водой или другой нейтральной жидкостью, с дальнейшей промывкой тряпкой, смоченной чистой водой, и протиркой насухо;

Для того, чтобы избежать травмирования, протирать движущиеся части двери следует только при отключённом электропитании либо при установленном «ручном» режиме.

5. Устранение неисправностей

Внимание! Если обслуживающий персонал не обладает достаточными знаниями и навыками по сервису и ремонту автоматических дверей с приводами NABCO, открывать кожух привода и производить любые работы запрещено! Обратитесь к уполномоченному дилеру NABCO.

| Неисправность | Возможная причина | Способ исправления |
| --- | --- | --- |
| Дверь не открывается / не закрывается автоматически. При этом дверь не может быть открыта / закрыта руками или открывается / закрывается с усилием более 4 кг. | Какой-либо предмет может находиться или застрять на пути движения створок двери. | Отключите электропитание и уберите мешающий предмет. |
|  | Замок остался закрытым. | Отключите электропитание и откройте замок. |
|  | Створки задевают за проём или направляющие | Проверьте, правильно ли установлены направляющие для створок и их чистоту, при необходимости добейтесь регулировкой положения створок возможности плавного движения створок руками без подключения электроэнергии. Проверьте зазоры между створками и всем периметром проёма. |
|  | Слишком плотно прижат эксцентрик тележек | Отрегулируйте эксцентрик в соответствии с инструкцией по монтажу привода |
| Дверь не открывается / не закрывается автоматически При этом дверь может быть открыта / закрыта руками с усилием менее 4 кг. | Электропитание отключено. | Включите электропитание. |
|  | Инфракрасный сенсор не функционирует. | Отключите электропитание и обратитесь к уполномоченному дилеру NABCO. |
| Открытая дверь не закрывается | Какой-либо предмет может находиться или застрять на пути движения створок двери. | Отключите электропитание и уберите мешающий предмет. |
|  | Сенсор продолжает срабатывать. | Уберите объект, обнаруживаемый сенсором. |
|  | Нажата кнопка аварийного открывания (если имеется) | Разблокируйте кнопку аварийного открывания. |
|  | Сработала пожарная сигнализация (если она подключена к приводу) | Деактивируйте пожарную сигнализацию. |
| Появление нетипичных звуков, запахов и / или дыма, идущих от дверного привода | Дверной привод неисправен. | Отключите электропитание и обратитесь к уполномоченному дилеру NABCO. |

6. Диагностика ошибок с помощью электронной панели APS-N20

При возникновении ошибки цвет верхней полоски экрана панели управления изменяется с синего на зеленый, желтый, красный, серый или черный, в зависимости от ошибки. Для входа в режим просмотра ошибки необходимо дважды кратковременно нажать кнопку «влево»  .

Код авторизации тот же, что и для смены режимов и ширины открытия:  нажать кнопку «вверх» , затем кнопку «вниз» , затем кнопку «ввод»

Ниже в таблице приведены основные ошибки и их описание:

| Наименование ошибки | Описание |
| --- | --- |
| SENSOR1 (Ошибка датчика <S1>) | Выводится, если входной сигнал, установленный в положение «with sensor test» , не получает ответа от сенсора при включенном режиме «Safety sensor test» (Тест датчика безопасности). Данная ошибка предполагает, что входной сигнал включен. Если ошибка возникает после изменения настроек, возможна неисправность сенсора. * Обязательно настройте режимы «input with safety sensor test» и «safety sensor output» вместе для открытия и закрытия. Если установлен только один из режимов, настройка будет определена как неправильная и будут выводиться ошибки самодиагностики от «SENSOR1» до «SENSOR6», что приведет к остановке работы дверей. |
| SENSOR2 (Ошибка датчика <S2>) |  |
| SENSOR3 (Ошибка датчика <S3>) |  |
| SENSOR4 (Ошибка датчика <S4>) |  |
| SENSOR5 (Ошибка датчика <S5>) |  |
| SENSOR6 (Ошибка датчика <S6>) |  |
| OVER CURRENT (Перегрузка моторредуктора) | Выводится при перегрузке моторредуктора. |
| OVER HEAT (C) (Перегрев моторредуктора) | Выводится при увеличении температуры моторредуктора и приближению её к величине верхней границы. Может быть связано с сопротивлением движению или слишком частым открытием / закрытием двери. Дверь будет продолжать нормально функционировать. |
| OVER HEAT(W) (Предупреждение о перегреве моторредуктора) | Выводится при увеличении температуры моторредуктора и достижении ей величины верхней границы. Может быть связано с сопротивлением движению или слишком частым открытием / закрытием двери. Движение двери станет замедленным. |
| NO LOAD (Ошибка нулевой нагрузки) | Данная ошибка возникает, если двигатель работает без нагрузки на протяжении длительного периода времени. Движение двери будет остановлено. |
| THERMAL (Включение температурной защиты) | Отображается при активации температурного датчика моторредуктора из-за высокой температуры. Может быть связано с повышенным сопротивлением при движении или слишком частым открытием / закрытием двери. Движение двери зависит от настройки при активации температурного датчика. |
| ENCODER (Ошибка датчика обратной связи) | Отображается, если сигнал датчика обратной связи нестабилен. Работа двери будет остановлена. |
| MOTOR (Ошибка двигателя) | Отображается, когда обнаружена неполадка в моторредукторе. Работа двери будет остановлена. |
| NO MOTOR (Ошибка отсоединения двигателя) | Отображается при отсутствии сигнала от моторредуктора. Проводка двигателя может быть не присоединена или разомкнута. Работа двери будет остановлена. |

6. Утилизация

По истечении срока эксплуатации система должна быть утилизирована в соответствии с национальными нормами. Обращайтесь к фирмам, специализирующимся на утилизации.

##### Содержание настоящей Инструкции может быть изменено и дополнено.

ООО «ЭНТЕК» Россия, 115230 Москва, Варшавское шоссе 46, офис 608а-г.

Тел./факс (495) 921-35-18, 730-62-97.

www.entec.ru  Е-mail info@entec.ru